ÚPRAVA ZAPOJENÍ STATORU PRO ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR TATRAN a MANET

Obrázek originál velo ukazuje původní zapojení statoru a to:

-Na kabel označený jako 2 (61) je připojeno budící vinutí (uhlík), vinutí pro výrobu proudu 61 a vinutí startovací S.Buzení je spojené s vývodem 61 na držáku uhlíku propájením plechových pásků cínem a dále vede do regulátoru jako vývod 61 (61+S+M-).Druhý konec buzení tedy M+ vede do regulátoru na M.

Obrázky úprava tatran 1 a 2 ukazuje nutnou úpravu zapojení pro elektronický regulátor:

-Je potřeba od sebe oddělit 61+S a M . Ze společného bodu na uhlíku se odstraní cín a pásek odehneme = propojuje startovací cívky

s budícími (uhlík).Vznikne nám tedy svorka 61 propojená s S a volná svorka M-.

- Z uhlíku M- vedeme samostatný (využijeme původní)kabel do regulátoru na M-,buzení je tedy odděleno od 61+S.

Druhý konec vinutí,který byl původně mechanickým regulátorem přizemňován spojíme s uhlíkem co je spojený s kostrou.

V elektroinstalaci zůstává původní počet vodičů.Startovací okruh zůstává zapojený stejně.Buzení při startu je přes svorku 61+S.

Původní regulační odpor se nezapojuje.