ÚPRAVA ZAPOJENÍ STATORU PRO ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR VELOREX,ČEZETA

Obrázek originál velo ukazuje původní zapojení statoru a to:

-Na šroub označený jako 61 je připojeno budící vinutí plechovým páskem a na šroub je připájen konec vinutí pro výrobu proudu – černý drát.Buzení je spojené s vývodem 61 a dále vede do regulátoru.

- Druhý konec buzení je přiveden žlutým drátem na šroub označený jako M a dále vede do regulátoru.

Obrázek úprava velo 1 a 2 ukazuje nutnou úpravu zapojení pro elektronický regulátor:

-Ze šroubu 61 je odpájen drát vinutí pro výrobu proudu a je vyveden zvlášť na svorku ,která sloužila jako M ,nyní je 61 (černý drát) ten pak vede do regulátoru na 61

.Buzení (volný šroub)je nyní samostatný vývod,původně byl 61,nyní je M, ten se spojí s regulátorem na vývod M.

-Druhý konec buzení (žlutý drát je prodloužen modrým) spojíme s kostrou statoru.

V elektroinstalaci zůstává původní počet vodičů.Startovací okruh zůstává zapojený stejně.Původní regulační odpor se nezapojuje.